מטרת המוצר:

- מניעת גניבות.

- מניעת זיופים.

- שליטה על מלאי

- קניה חכמה ללא תורים.

רכיבי המערכת:

- מדבקות עם תג מזהה ייחודי. כל תג יכול להיות עם הגנה מפני הסרה או לא לפי הצורך.סוגי התגים :

  - תג שמתלבש על מוצרים מתכתיים.

  - תג שמתלבש על מוצרי זכוכית.

  - כל היתר.

- לכל תג יש מזהה ייחודי וכמו כן ישנה אפשרות לשמור מידע מוצפן בכל תג.

- ישנם מספר סוגי תגים:

  - פסיביים- ללא מקור מתח. התג מקבל את מקור המתח שלו על ידי סורק התגים במרחק קרוב יחסית (תלוי בעוצמת הקורא- קריאה ממרחק של מטרים בודדים) בדומה לאופן פעולת כרטיס אשראי.

  - אקטיביים- לתג יש מקור מתח ולכן לקורא התגים "קל" יותר לקרוא אותו. התגים האלו יכולים להחזיק כ 5 שנים ויכולים להגיע למרחקים גדולים יותר (עד 15 מטר). לדוגמא פסקל כביש 6.

- קורא תגים, קורא התגים  מופעל על ידי מתח ישר, כלומר יכול להיות מוזן ישירות מסוללה או על ידי שנאי. לקורא התגים יכולה להיות תקשור TCP בשלושה אופנים:

  - סלולר

  - וויפי

  - חיבור אתרנט.

- שרת תקשורת

  - מקומי-מחובר בחיבור קווי לקורא התגים באמצעות כבל אתרנט או חיבור USB- RS232.

  - שרת גלובלי- קורא התגים מתחבר אליו בתקשורת TCP על ידי כבל אתרנט, חיבור סלולרי עם כרטיס סים או על ידי חיבור וויפי.

- מערכת התראות:

התראות המערכת יכולות להישלח במספר דרכים:

  - על ידי הפעלת מגע יבש- במקרים שאין חיבור לרשת ניתן להפעיל את סירנה או כל מוצר אחר שימוקם בסמוך.

  - על ידי שליחת הודעת SMS למשתמשים המוגדרים.

  - על ידי שליחת הודעת פוש למשתמשים שיש להם את האפליקציה.

  - על ידי שליחת אימייל לנמענים רלוונטיים.

מצב התראה- התראה תשלח במספר תרחישים:

- השרת קיבל במספר בדיקות רצופות (יקבע על ידי המשתמש) רשימת תגים שונה מכמות התגים השמורה.

- השרת קיבל במספר בדיקות רצופות (יקבע על ידי המשתמש) רשימת תגים עם תגים פגומים שהוסרו.

- השרת לא קיבל דיווח מקורא התגים הרשום אצלו במשך זמן מסוים (יקבע על ידי המשתמש)

מניעת גניבות:

תיאור: לכל מוצר תוצמד מדבקה לפי החומר שהמוצר בנוי ממנו. במרחק קרוב לתגים יותקן קורא תגים שיסרוק את התג לפי קצב שיקבע מראש. סורק התגים יכול לזהות שלושה מצבים:

- מדבקה תקינה.

- מדבקה הוסרה.

- חוסר במדבקה.

אופן פעולת המערכת:

הקמה, מצב הכנסת תגים למערכת: מזינים את התגים למערכת על ידי הכנסת המערכת למצב סריקה ואז כל תג שנסרק נשמר במערכת.

מצב שמירה, מניעת גניבות- כל התגים הרשומים במערכת נסרקים באופן רציף.

מצב אידיאלי- כלל התגים השמורים במערכת נשלחים לשרת, השרת מבצע השוואה בין התגים השמורים לבין התגים שנסרקו במידה והכל תקין נשמרת השעה של הסריקה התקינה בשרת במידה ולא תשלח התראה.

מניעת זיופים:

תיאור: לכל מוצר תוצמד מדבקה לפי החומר שהמוצר בנוי ממנו. הלקוח הסופי יוכל לסרוק את התג באמצעות אפליקציה ייעודית וכך יוכל לדעת אם המוצר הוא מקורי או מזויף.

אופן פעולת המערכת:

הלקוח יקבל מספר תגים שהמספר המזהה שלהם ישמר בבסיס הנתונים שבשרת. הלקוח יצמיד את התג למוצר שלו במעמד הייצור של המוצר. הלקוח יוכל להוריד אפליקציה שתגיד לו מה בדיוק מתאר התג.

דוגמא:

- כשרות- הלקוח יוכל לדעת מי היה השוחט ומה רמת הכשרות.

- עבור יצרן שעונים- הלקוח יוכל לדעת האם מדובר בדגם מקורי, ולקבל פרטים על המוצר כמו הוראות, שנת ייצור וכד'.

שליטה על מלאי.

תיאור: לכל מוצר תוצמד מדבקה לפי החומר שהמוצר בנוי ממנו. במרחק קרוב לתגים יותקן קורא תגים שיסרוק את התג לפי קצב שיקבע מראש. סורק התגים יכול לזהות שלושה מצבים:

- מדבקה תקינה.

- מדבקה הוסרה.

- חוסר במדבקה.

אופן פעולת המערכת:

הקמה, מצב הכנסת תגים למערכת: מזינים את התגים למערכת על ידי הכנסת המערכת למצב סריקה ואז כל תג שנסרק נשמר במערכת.

מצב שמירה, סריקת מלאי- כל התגים הרשומים במערכת נסרקים באופן רציף.

מצב אידיאלי- כלל התגים השמורים במערכת נשלחים לשרת, השרת מבצע השוואה בין התגים השמורים לבין התגים שנסרקו במידה והכל תקין נשמרת השעה של הסריקה התקינה בשרת במידה ולא תשלח התראה.

הלקוח יכול לבצע את הפעולות הבאות:

- להוציא מהמערכת תג באופן חוקי וכך בעצם אותו תג יגרע מהמלאי הנסרק.

- לעדכן את רשימת התגים ולהוסיף מוצרים חדשים כל הזמן.

- לשנות את תיאור הפריט המוצמד לתג- לדוגמא מחיר של המוצר, פג תוקף וכד'.

המערכת יכול להיות מאופיינת במספר צורות:

- ארון חכם/כספת חכמה- יפתח על ידי תג עובד- במקרה כזה המערכת תשמור את זהות פותח הארון ואת המוצרים שנלקחו או התווספו על ידיו.

- מדף חכם- המדף יוכל להתריע על כל מוצר שירד ממנו או לנהל סטטיסטיקות על מוצרים שירדו ממנו.

קניה חכמה:

- על כל מדבקה יודפס QR code , שיזהה את התג באופן חד חד ערכי. הלקוח יכול לבצע רכישה ב 2 אופנים שונים

- על ידי סריקה של ה QR.

- על ידי הכנסת הפריטים לאמבטיה.

סריקה על ידי QR:

בכניסה לחנות הלקוח יוריד אפליקציה יעודית ברגע שהוא יוריד את האפליקציה הלקוח יוכל לסרוק את  ה QR שמודפסים על התג. כל תג שיסרק יתווסף לעגלה של הלקוח. בסיום הסריקה תנתן ללקוח אפשרות ללחוץ על כפתור תשלום.

כאשר הלקוח ילחץ על כפתור תשלום המערכת תבצע מספר פעולות:

- תפתח את הארנק הדיגיטלי של הלקוח ותבצע חיוב.

- תשלח את הכסף לחשבון של הלקוח (יכול להיות שיתבצע בתדירות יותר רחוקה כמו פעם ביום או בחודש.)

- תשלח פקודה לשרת לסמן את התגים ששולמו כלא פעילים.

כשהלקוח יצא מהחנות השער יסרוק את כל המוצרים שיש לו בשקית, במידה ואחד התגים מסומן כלא פעיל השער יצפצף.

סריקה על ידי אמבט:

בחנות יהיה אמבט שתחתיו יש סורק תגים, על האמבט יהיה QR קוד. כאשר הלקוח יסרוק אותו העגלה שלו תסונכרן עם התוכן של האמבט.

א. הלקוח יניח את כל הפריטים באמבט וכולם יופיעו לו באפליקציה במכשיר הסלולרי הנייד שלו.

ב. הלקוח ילחץ על כפתור סריקה.

ג. בסיום הסריקה תנתן ללקוח אפשרות ללחוץ על כפתור תשלום.

כאשר הלקוח ילחץ על כפתור תשלום המערכת תבצע מספר פעולות:

- תפתח את הארנק הדיגיטלי של הלקוח ותבצע חיוב.

- תשלח את הכסף לחשבון של הלקוח (יכול להיות שיתבצע בתדירות יותר רחוקה כמו פעם ביום או בחודש.)

- תשלח פקודה לשרת לסמן את התגים ששולמו כלא פעילים.

כשהלקוח יצא מהחנות השער יסרוק את כל המוצרים שיש לו בשקית, במידה ואחד התגים מסומן כלא פעיל השער יצפצף.

בנוסף לכל בעל תפקיד בחנות תהיה הרשאה לראות פריטים שהשער זיהה כל פעילים.

שער:

בכל חנות יותקן שער (קורא תגי UHF), השער יבצע סריקה  של הפריטים וישווה מול השרת (או שימשוך לוקאלית את רשימת התגים עבור החנות) במידה והוא מזהה תג לא פעיל הוא מצפצף

קורא תגים ידני:

סורק ידני שיוכל באמצעות סריקה לזהות מיהם התגים הלא פעילים ולבצע סריקות מלאי מהירות

אופן מכירת המערכת:

- לאחר מציאת לקוחות פוטנציאלים, הלקוח יקבל הדגמה של המערכת על ידי מצגת שתמחיש את יכולות המערכת. ללקוח יוצגו הרכיבים של המערכת, האפשרויות והעלויות.

- במידה והלקוח ירצה להמשיך לשלב הבא, הלקוח יחתום על הסכם שבו אנחנו נקים עבורו פיילוט שיימשך זמן מוגדר מראש (בין חודש לשלושה ) שבו יקבעו הישגים נדרשים מהמערכת. במידה והמערכת התעמוד בהישגים הנדרשים הלקוח ירכוש את המערכת.

תמחור המערכת:

הלקוח ישלם על:

- תגים לפי הכמות אותם הוא רוכש.

- רשיונות שימוש בתוכנה (עלויות שרתים ושליחת הודעות).

- עלות חד פעמית על סורקי התגים.

- עלות חד פעמית על התקנת המערכת

- עלות חודשית על כרטיסי הסים במידה וידרש (לשיקולנו).

לקוחות פוטנציאליים:

- משרד הביטחון.

- משרדי ממשלה.

- השוק הקמעונאי.

כללי:

המערכת תוכל לתת ללקוח תובנות וסטטיסטיקות כגון:

- כמות הפעמים שמוצר מסוג מסוים נמכר.

- מלאי נתון ברשת של חנויות או בחנות בודדת עבור מוצר מסוים או סט של מוצרים.

- כמות הפעמים שמוצר מסוים ירד וחזר ממדף.